攀枝花市花城新区渡仁片区（金福单元、干坝塘单元）控制性详细规划简介

一、规划区位置及规划范围

本规划用地范围为：北至益华路，西至攀枝花大道，南至华沙路，东至机场路，包含金福和干坝塘两个单元，用地面积1419.34公顷,城市建设用地面积938.57公顷。规划常住人口17万人。

二、目标定位

攀枝花市市级中心，以商业、商务、行政、文化、居住及配套等多种功能复合的都市中心区。

三、规划结构

渡仁片区规划结构为：“一轴、三心、三片”。

“一轴”——城市发展主轴，通过片区的绿地与地块间的公共通道，形成连续的城市景观轴线与通透的视觉廊道，串联主要的城市级公共服务设施，是城市发展的主要轴线。

“三心”——干坝塘城市中心，由商务中心、商业文化中心及行政办公中心组成；两个社区中心：巴斯箐服务中心、弯腰树服务中心。

“三片”——巴斯箐综合居住区、弯腰树综合居住区和干坝塘城市中心区，其中巴斯箐综合居住区，弯腰树综合居住区以居住生活和配套服务为主体；干坝塘城市中心区以商务、商业、文化、办公为主体。

四、用地布局规划

规划渡仁片区的用地由两大部分组成：城市建设用地与非城市建设用地。其中城市建设用地为938.57公顷，占总规划面积的66.13%；非城市建设用地为480.77公顷，占总规划面积的33.87%。片区规划的城市建设用地，包括居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地，道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地与广场用地六大类，原有的少部分工业用地因与总规用地要求不符而迁出或置换。

（一）居住用地（R）

本次规划居住用地总面积353.93公顷，占总建设用地的37.71%。其中住宅用地面积335.52公顷，服务设施用地面积18.41公顷。

（二）公共管理与公共服务设施用地（A）

规划区公共管理与公共服务设施用地面积约为155.25公顷，占总规划面积的16.54%。

主要包括行政办公用地、文化设施用地、教育科研用地、体育用地、医疗卫生用地和宗教用地。其中行政办公用地面积约为21.37公顷，文化设施用地面积约为11.90公顷，医疗卫生用地面积约为13.48公顷，主要分布在干坝塘城市中心区；教育科研用地面积约为83.99公顷，均匀分布在各个片区；体育用地面积约为24. 15公顷，主要分布在弯腰树综合居住区；宗教用地面积约为0.35公顷，主要分布在巴斯箐综合居住区。

（三）商业服务业设施用地（B）

规划区商业服务业设施用地面积约为63.81公顷。

主要包括零售商业用地、批发市场用地、商务用地、加油加气站用地和其他服务设施用地。商业用地面积约为60.06公顷，分布在各个组团，其中批发市场用地面积约为0.92公顷，主要分布在巴斯箐综合居住区；商务用地面积约为1.02公顷，主要分布在干坝塘城市中心区；加油加气站用地面积约为1.25公顷，主要分布在巴斯箐综合生活区与弯腰树综合生活区；其他服务设施用地面积约为1.49公顷。

（四）道路与交通设施用地（S）

规划道路与交通设施用地176.69公顷，占建设用地比例为18.83%。其中，城市道路用地170.58公顷；交通站场用地6.11公顷。

（五）公用设施用地（U）

规划公用设施用地11.75公顷，占建设用地比例为1.25%。其中，供应设施用地10.65公顷。

（六）绿地与广场用地（G）

规划绿地与广场用地177.14公顷，占建设用地比例为18.87%。其中，公园绿地153.54公顷；防护绿地15.59公顷；广场用地8.01公顷。

五、公共设施规划

（一）配建标准

本轮控规公共管理与公共服务设施用地155.25公顷，占城市建设总用地的16.54％，人均9.13m2/人；商业服务设施用地63.81公顷，占城市建设总用地的6.80％，人均3.75m2/人。

（二）教育设施配建

规划共有10所小学、5所初中、3所九年一贯制学校；还新建一所外国语学校。规划教育科研用地面积83.99公顷，占城市建设用地的8.95%，人均建设用地为4.94m2。

（三）医疗设施配建

医疗设施方面，本次规划通过医院和社区卫生站相结合的方式来布局，其中两处医院为独立设置用地，一处为现状保留，位于干坝塘南侧，地块编码为干C30-A51/2017-09，用地面积0.22公顷；一处位于干坝塘行政中心东北侧，为新建的市级综合医院，地块编码为干F26-A51/2017-09，用地面积13.48公顷。社区卫生站主要布局于各个居住片区社区中心内，与其他居住区服务设施结合设置。

规划医疗卫生用地面积13.48公顷，占城市建设用地的1.44%，人均建设用地为0.79m2。

六、道路交通规划

（一）交通系统

“三横，三纵”的自由式路网布局为主。

三横：第一横即金沙江大道；第二横即花城大道；第三横即阳光大道。

三纵：第一纵是现状龙密路，第二纵是钛白路、科研路，钛白路连通金沙江大道和花城大道，第三纵是进钒北路和进钒南路。

（二）	道路等级

规划区的城市道路等级可以分为主干道、次干道和支路。

主干路道路红线宽度为30-50米，次干路道路红线宽度为19-35米，支路红线宽度为8-22米。车行道红线设计宽度在3.75米-4.0米之间。

（三）道路竖向规划

本次规划结合地形、现状道路标高对干路、支路进行竖向设计优化，确定其交叉点高程、坐标、道路纵坡等作为道路设计的参考，道路坡度一般不高于6%，特殊情况下道路坡度不得高于8%。

道路高程是结合道路性质和功能、用地性质、现状地形条件、排水管道布局和河流水系分布综合平衡而确定的，由于规划区地势较陡，因此规划区内大部分道路纵坡偏大，最小纵坡为0.3%。规划道路与现状道路的高程应合理衔接，在保证道路工程技术要求的前提下尽量尊重场地地形条件，有效减小土石方工程量，并努力保持原来场地景观特征。

| 城市建设用地平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用地代码 |  |  | 用地名称 | 用地面积(hm²) | 占城市建设 用地比例(%) | 人均用地面积（m²） |
| R |  |  | 居住用地 | 353.93 | 37.71% | 20.82 |
| 其中 | R2 |  | 二类居住用地 | 335.52 | 35.75% | 19.74 |
|  | 其中 | R21 | 住宅用地 | 335.52 | 35.75% | 19.74 |
|  |  | R22 | 服务设施用地 | 18.41 | 1.96% | 1.08 |
| A |  |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 155.25 | 16.54% | 9.13 |
| 其中 | A1 |  | 行政办公用地 | 21.37 | 2.28% | 1.26 |
|  | A2 |  | 文化设施用地 | 11.90 | 1.27% | 0.70 |
|  | 其中 | A21 | 图书展览用地 | 3.99 | 0.43% | 0.23 |
|  |  | A22 | 文化活动用地 | 0.87 | 0.09% | 0.05 |
|  | A3 |  | 教育科研用地 | 83.99 | 8.95% | 4.94 |
|  | 其中 | A33 | 中小学用地 | 78.73 | 8.39% | 4.63 |
|  |  | A35 | 科研用地 | 1.95 | 0.21% | 0.11 |
|  | A4 |  | 体育用地 | 24.15 | 2.57% | 1.42 |
|  | 其中 | A41 | 体育场馆用地 | 5.01 | 0.53% | 0.29 |
|  | A5 |  | 医疗卫生用地 | 13.48 | 1.44% | 0.79 |
|  | 其中 | A51 | 医院用地 | 13.48 | 1.44% | 0.79 |
|  | A9 |  | 宗教用地 | 0.35 | 0.04% | 0.02 |
| B |  |  | 商业服务业设施用地 | 63.81 | 6.80% | 3.75 |
| 其中 | B1 |  | 商业用地 | 60.06 | 6.40% | 3.53 |
|  | 其中 | B11 | 零售商业用地 | 2.04 | 0.22% | 0.12 |
|  |  | B12 | 批发市场用地 | 0.92 | 0.10% | 0.05 |
|  | B2 |  | 商务用地 | 1.02 | 0.11% | 0.06 |
|  | B4 |  | 公用设施营业网点用地 | 1.25 | 0.13% | 0.07 |
|  | 其中 | B41 | 加油加气站用地 | 1.25 | 0.13% | 0.07 |
|  | B9 |  | 其他服务设施用地 | 1.49 | 0.16% | 0.09 |
| S |  |  | 道路与交通设施用地 | 176.69 | 18.83% | 10.39 |
| 其中 | S1 |  | 城市道路用地 | 170.58 | 18.17% | 10.03 |
|  | S4 |  | 交通场站用地 | 6.11 | 0.65% | 0.36 |
|  | 其中 | S41 | 公共交通场站用地 | 2.54 | 0.27% | 0.15 |
|  |  | S42 | 社会停车场用地 | 3.57 | 0.38% | 0.21 |
| U |  |  | 公用设施用地 | 11.75 | 1.25% | 0.69 |
| 其中 | U1 |  | 供应设施用地 | 10.65 | 1.14% | 0.63 |
|  | 其中 | U11 | 供水用地 | 2.66 | 0.28% | 0.16 |
|  |  | U12 | 供电用地 | 6.27 | 0.67% | 0.37 |
|  |  | U13 | 供燃气用地 | 1.72 | 0.18% | 0.10 |
|  | U3 |  | 安全设施用地 | 0.88 | 0.09% | 0.05 |
|  | 其中 | U31 | 消防用地 | 0.88 | 0.09% | 0.05 |
|  | U9 |  | 其他公用设施用地 | 0.22 | 0.02% | 0.01 |
| G |  |  | 绿地与广场用地 | 177.14 | 18.87% | 10.42 |
| 其中 | G1 |  | 公园绿地 | 153.54 | 16.36% | 9.03 |
|  | G2 |  | 防护绿地 | 15.59 | 1.66% | 0.92 |
|  | G3 |  | 广场用地 | 8.01 | 0.85% | 0.47 |
| H11 |  |  | 城市建设用地 | 938.57 | 100.00% | 55.21 |
| 备注：规划常住人口为17万人。 |  |  |  |  |  |  |