《攀枝花市攀密片区（瓜子坪单元、高粱坪沿江单元）控制性详细规划》（2018版）规划简介

一、规划区位置及规划范围

攀密片区位于金沙江北岸，属于城市非热点区域，包括了瓜子坪单元，高粱坪沿江单元。瓜子坪单元用地范围东北以攀矿铁路线为界，西至杨家湾、攀枝花村一带，南抵金沙江北岸（范围总用地面积约7.13平方公里）。高粱坪沿江单元用地范围东抵金沙江、雅砻江交汇处，西至瓜子坪，南起金沙江北岸，北以成昆铁路支线为界（范围总用地面积约1.66平方公里）。规划人口规模为6.7万人，其中瓜子坪单元6.0万人，高粱坪单元0.7万人。

二、规划定位

建设成为集居住、休闲、办公、物流等功能为一体的现代化城市综合服务配套片区；攀枝花市城市经济转型发展江北片区先导示范区；攀枝花市阳光旅游城市北向名片，山水文化魅力展示窗口。

三、用地布局规划

1、用地布局（瓜子坪单元）：

规划区总用地约713.54公顷，其中，城市建设用地约472.24公顷，区域交通设施用地29.48公顷，非建设用地209.82公顷。

（1）居住用地(R)：规划居住用地面积133.08 h㎡，占总建设用地面积的28.06%。其中包括二类居住用地、服务设施用地。

（2）公共管理与公共服务用地（A）：包括行政办公用地、文化设施用地、教育科研用地、体育用地、医疗卫生用地和社会福利用地。用地面积总计约29.76 h㎡，占总建设用地面积的6.28%。

（3）商业服务业设施用地（B）：包括商业用地、商务用地、娱乐康体用地、公用设施营业网点用地。规划商业服务业设施用地面积为62.66 h㎡，占总建设用地面积的13.21%。

（4）工业用地（M）：规划考虑产业转型发展，对现状工业用地进行了较大的调整，将三类工业调整为一类工业用地，主要用于产品加工，同时工业面积也有所减少，总工业用地面积约5.07h㎡，占总建设用地的1.07%。

（5）仓储物流用地（W）：规划物流仓储用地在现有基础上有所增加，为一类物流仓储用地。用地面积约26.94h㎡，占总建设用地面积的5.68%。

（6）道路与交通设施用地(S)：规划道路与交通设施用地面积约74.43h㎡，占总建设用地面积的15.69%。主要为城市道路用地及交通场站用地。

（7）公用设施用地(U)：规划公用设施用地面积9.03h㎡，占总建设用地面积的1.9%。主要包括自来水厂、加压泵站、高位水池、变电站、储气站、通信、污水处理厂、消防站等市政设施用地。

（8）绿地及广场用地(G)：规划绿地及广场用地面积约133.27h㎡，占总建设用地面积的28.1%。其中公园绿地面积约78.9h㎡，人均公园绿地面积约13.15㎡，防护绿地面积约54.37h㎡。

2、用地布局（高粱坪沿江单元）：

规划区总用地约166.17公顷，其中，城市建设用地约45.33公顷，区域交通设施用地0.75公顷，区域公用设施用地2.02公顷，非建设用地117.06公顷。

（1）居住用地(R)：规划居住用地面积约11.77ha，占总建设用地面积的25.97%。其中包括住宅用地和服务设施用地。

（2）公共管理与公共服务用地（A）：包括行政办公用地、文化设施用地、教育科研用地、医疗卫生用地。规划公共管理与公共服务设施用地总计约5.78公顷，占总建设用地面积的12.75%。

（3）商业服务业设施用地（B）：包括商业用地、公用设施营业网点用地。规划商业服务业设施用地面积为4.91ha，占总建设用地面积的10.83%。

（4）工业用地（M）：规划考虑产业转型发展，对沿江单元强化景观塑造，规划高粱坪沿江单元不设置工业用地。

（5）仓储物流用地（W）：规划物流仓储用地可与瓜子坪单元共用，高粱坪单元不设置物流仓储用地。

（6）道路及交通设施用地(S)：规划道路与交通设施用地面积约6.09ha，占总建设用地面积的13.43%。主要为城市道路用地及交通场站用地。

（7）公用设施用地(U)：规划公用设施用地面积3.09ha，占总建设用地面积的6.82%，主要为污水处理厂、变电站用地。

（8）绿地及广场用地(G)：规划绿地及广场用地面积约13.69ha，占总建设用地面积的30.2%。其中公园绿地面积约10.66ha，人均公园绿地面积约15.23㎡，防护绿地面积约3.03ha。

| 瓜子坪单元规划汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用地代码 |  |  | 用地名称 | 面积（公顷） | 占建设用地（%） | 人均用地（㎡/人） |
|  | 大类 | 中类 | 小类 |  | 规划 | 规划 | 规划 |
| 1 | R |  |  | 居住用地 | 133.08 | 28.06 | 22.18 |
|  |  | R2 |  | 二类居住用地 | 133.08 | 28.06 | 22.18 |
|  |  |  | R21 | 住宅用地 | 129.58 | 27.32 | 21.60 |
|  |  |  | R22 | 服务设施用地 | 3.5 | 0.74 | 0.58 |
| 2 | A |  |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 29.76 | 6.28 | 4.96 |
|  |  | A1 |  | 行政办公用地 | 1.35 | 0.28 | 0.23 |
|  |  | A2 |  | 文化设施用地 | 1.81 | 0.38 | 0.30 |
|  |  | A3 |  | 教育科研用地 | 22.35 | 4.71 | 3.73 |
|  |  |  | A32 | 中等专业学校用地 | 4.8 | 1.01 | 0.80 |
|  |  |  | A33 | 中小学用地 | 17.55 | 3.70 | 2.93 |
|  |  | A4 |  | 体育用地 | 1.57 | 0.33 | 0.26 |
|  |  | A5 |  | 医疗卫生用地 | 2.68 | 0.57 | 0.45 |
|  |  |  | A51 | 医院用地 | 2.37 | 0.50 | 0.40 |
|  |  |  | A52 | 卫生防疫用地 | 0.31 | 0.07 | 0.05 |
| 3 | B |  |  | 商业服务业设施用地 | 62.66 | 13.21 | 10.44 |
|  |  | B1 |  | 商业用地 | 42.53 | 8.97 | 7.09 |
|  |  |  | B11 | 零售市场用地 | 2.1 | 0.44 | 0.35 |
|  |  |  | B12 | 农贸市场用地 | 2.24 | 0.47 | 0.37 |
|  |  | B2 |  | 商务设施用地 | 6.9 | 1.45 | 1.15 |
|  |  |  | B29 | 其他商务设施用地 | 2.95 | 0.62 | 0.49 |
|  |  | B3 |  | 娱乐康体用地 | 12.04 | 2.54 | 2.01 |
|  |  | B4 |  | 公用设施营业网点用地 | 1.19 | 0.25 | 0.20 |
|  |  |  | B41 | 加油加气站用地 | 1.19 | 0.25 | 0.20 |
| 4 | M |  |  | 工业用地 | 5.07 | 1.07 | 0.85 |
|  |  | M1 |  | 一类工业用地 | 5.07 | 1.07 | 0.85 |
| 5 | W |  |  | 物流仓储用地 | 26.94 | 5.68 | 4.49 |
|  |  | W1 |  | 一类物流仓储用地 | 26.94 | 5.70 | 4.49 |
| 6 | S |  |  | 交通设施用地 | 74.43 | 15.69 | 12.41 |
|  |  | S1 |  | 城市道路用地 | 66.37 | 14.00 | 11.06 |
|  |  | S3 |  | 综合交通枢纽用地 | 1.14 | 0.24 | 0.19 |
|  |  | S4 |  | 交通场站用地 | 6.92 | 1.46 | 1.15 |
|  |  |  | S41 | 公共交通设施用地 | 1.65 | 0.35 | 0.28 |
|  |  |  | S42 | 社会停车场用地 | 4.15 | 0.88 | 0.69 |
| 7 | U |  |  | 公用设施用地 | 9.04 | 1.91 | 1.51 |
|  |  | U1 |  | 供应设施用地 | 8.35 | 1.76 | 1.39 |
|  |  |  | U11 | 供水用地 | 4.13 | 0.87 | 0.69 |
|  |  |  | U12 | 供电用地 | 1.09 | 0.23 | 0.18 |
|  |  |  | U13 | 供燃气用地 | 2.6 | 0.55 | 0.43 |
|  |  |  | U15 | 邮政设施用地 | 0.53 | 0.11 | 0.09 |
|  |  | U2 |  | 环境设施用地 | 0.1 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | U21 | 排水设施用地 | 0.1 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | U3 |  | 其他公用设施用地 | 0.59 | 0.12 | 0.10 |
|  |  |  | U31 | 消防设施用地 | 0.59 | 0.12 | 0.10 |
| 8 | G |  |  | 绿地及广场用地 | 133.27 | 28.1 | 22.21 |
|  |  | G1 |  | 公园绿地 | 78.9 | 16.63 | 13.15 |
|  |  | G2 |  | 防护绿地 | 54.37 | 11.46 | 9.06 |
| 9 | H11 |  |  | 城市建设用地 | 474.24 | 100 | 79.04 |
| 10 | H21 |  |  | 铁路用地 | 17.28 |  |  |
| 11 | H22 |  |  | 公路用地 | 12.2 |  |  |
| 12 | E |  |  | 非建设用地 | 209.82 |  |  |
|  |  | E1 |  | 水域 | 35.27 |  |  |
|  |  | E9 |  | 其他非建设用地 | 174.55 |  |  |
| 规划总用地 |  |  |  |  | 713.54 | 人口 | 6万人 |

| 高粱坪沿江单元规划用地汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用地代码 |  |  | 用地名称 | 面积（公顷） | 占城市建设用地（%） | 人均用地（㎡/人） |
|  | 大类 | 中类 | 小类 |  | 规划 | 规划 | 规划 |
| 1 | R |  |  | 居住用地 | 11.77 | 25.97 | 16.81 |
|  |  | R2 |  | 二类居住用地 | 11.77 | 25.97 | 16.81 |
|  |  |  | R21 | 住宅用地 | 11.56 | 25.50 | 16.51 |
|  |  |  | R22 | 服务设施用地 | 0.21 | 0.46 | 0.30 |
| 2 | A |  |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 5.78 | 12.75 | 8.26 |
|  |  | A1 |  | 行政办公用地 | 1.29 | 2.85 | 1.84 |
|  |  | A2 |  | 文化设施用地 | 2.24 | 4.94 | 3.20 |
|  |  |  | A21 | 图书馆展览设施用地 | 2.24 | 4.94 | 3.20 |
|  |  | A3 |  | 教育科研用地 | 2.01 | 4.43 | 2.87 |
|  |  |  | A33 | 中小学用地 | 2.01 | 4.43 | 2.87 |
|  |  | A5 |  | 医疗卫生用地 | 0.24 | 0.53 | 0.34 |
|  |  |  | A51 | 医院用地 | 0.24 | 0.53 | 0.34 |
| 3 | B |  |  | 商业服务设施用地 | 4.91 | 10.83 | 7.01 |
|  |  | B1 |  | 商业用地 | 4.02 | 8.87 | 5.74 |
|  |  |  | B14 | 旅馆用地 | 1.26 | 2.78 | 1.80 |
|  |  | B4 |  | 公用设施营业网点用地 | 0.89 | 1.96 | 1.27 |
|  |  |  | B41 | 加油加气站用地 | 0.89 | 1.96 | 1.27 |
| 4 | S |  |  | 道路与交通设施用地 | 6.09 | 13.43 | 8.70 |
|  |  | S1 |  | 城市道路用地 | 5.91 | 13.04 | 8.44 |
|  |  | S4 |  | 交通场站用地 | 0.18 | 0.40 | 0.26 |
|  |  |  | S42 | 社会停车场用地 | 0.18 | 0.40 | 0.26 |
| 5 | U |  |  | 公用设施用地 | 3.09 | 6.82 | 4.41 |
|  |  | U1 |  | 供应设施用地 | 0.41 | 0.90 | 0.59 |
|  |  |  | U12 | 供电用地 | 0.41 | 0.90 | 0.59 |
|  |  | U2 |  | 环境设施用地 | 2.68 | 5.91 | 3.83 |
|  |  |  | U21 | 排水用地 | 2.68 | 5.91 | 3.83 |
| 6 | G |  |  | 绿地与广场用地 | 13.69 | 30.20 | 19.56 |
|  |  | G1 |  | 公园绿地 | 10.66 | 23.52 | 15.23 |
|  |  | G2 |  | 防护绿地 | 3.03 | 6.68 | 4.33 |
| 7 | H11 |  |  | 城市建设用地 | 45.33 | 100.00 | 64.76 |
| 8 | H22 |  |  | 过境道路 | 0.75 |  |  |
| 9 | H3 |  |  | 区域公用设施用地 | 2.02 |  |  |
| 10 | E |  |  | 非建设用地 | 118.07 |  |  |
|  |  | E1 |  | 水域 | 53.83 |  |  |
|  |  | E9 |  | 其他非建设用地 | 64.24 |  |  |
| 规划总用地 |  |  |  |  | 166.17 | 规划人口 | 0.7万人 |

四、公共设施规划

（一）教育设施

1.共规划1所高中，用地面积：5.29公顷；九年一贯制学校4所，用地面积合计：8公顷；独立小学4所，用地面积合计：2.41公顷；幼儿园9所。

（二）医疗卫生设施

规划区内设综合医院1处，门诊所3处，用地面积合计：2.92公顷。

（三）综合市场配置

规划区内设施1处专业市场，用地面积为2.24公顷；5处菜肉市场。

五、道路交通规划

（一）道路等级

瓜子坪单元

主干道：隆庆路（红线宽度30米，双向四车道）；马栏山路（红线宽度24米，双向四车道）；

次干道：瓜子坪街、宝善巷、雅康巷、新民路、规划次干道等，红线宽度为16-18米，双向两—四两车道；

支路：各地块通行与出入的主要道路，红线宽度6米－12米，为双向或单向两车道。

高粱坪沿江单元

高粱坪沿江单元用地狭长，主要分布于钢城大道两侧，道路等级分为次干道和支路。

拓宽钢城大道商业功能区以及公共服务区的路段，由现状12米道路拓宽至16米。

（二）公交场站规划

瓜子坪单元：现状保留公共交通站场用地四处，在片区北部有一处公交换乘枢纽和一处公交首末站，此外还有两处攀钢车队用地。

逐步将现状“矿区车队”交通方式升级替换为“城市公交”系统。

高粱坪沿江单元：本单元公交场站主要依托周围的瓜子坪单元以及高粱坪单元，所以规划区内不单独设置公交场站用地。

（三）社会公共停车场（库）

瓜子坪单元：社会停车场规划共设置7处。

高粱坪沿江单元：社会停车场规划设置1处。