附件

攀枝花市2021年测绘地理信息质量监督检查结果汇总表

| 序号 | 单位名称 | 资质等级 | 测绘成果名称 | 检查 结论 | 主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川省天府容大信息科技有限公司 | 甲级 | 盐边县农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目益民乡新民村小河组房产面积测算 | 合格 | 1、经对22户农房面积与对应成果面积进行比对，粗差率为4.5%小于5%的规范要求。（属B类错漏） 2、外业核查共量测22户农房72条房屋边长，经与成果边长进行比对，粗差率4.2%小于5%的规范要求。（属B类错漏） 3、《项目技术设计书》第5.6.3.1条明确了本项目的测量范围为主要建筑物（俗称正三间），并只计算建筑物主体建筑面积；在项目施测过程中个别房屋取舍规则存在不统一。（属B类错漏） |
| 2 | 四川华胜地矿勘测有限责任公司 | 乙级 | 中电（攀枝花）智慧康养项目（半岛水上世界）大竹河选址 地形图测绘 | 合格 | 1、1处水闸漏表示。（属B类错漏） 2、部分符号、注记规格与《图式》存在明显差异，如：符号间距、字体类型及大小等。（属B类错漏） 3、漏注1组110KV高压线名称-“岩平线”。（属C类错漏） |
| 3 | 四川硕度科技有限公司 | 丙级 | 米易县2019年第2批乡镇建设用地土地勘测定界 | 合格 | 1、勘测定界图漏总用地面积统计。（B类错漏） 2、图上部分界址点编号错误，如J123应为ZJ123、J8应为GJ8。（B类错漏） 3、部分文字字体、字高规格不符合土地勘测定界规程规定，如图名、权属名称等。（B类错漏） 4、勘测定界图图式使用了GB/T 20257.1-2007版过期规范。（B类错漏） |
| 4 | 凉山州精恒测绘有限公司 | 丙级 | 新城锦绣项目二期工程5号楼房产面积测算 | 合格 | 1、1~9层A轴外侧阳台计算面积错误，未导致该户室面积精度超限。（B类错漏） 2、2层核心筒范围计算错误，未导致面积精度超限。（B类错漏） |
| 5 | 攀枝花市精图测绘有限责任公司 | 丙级 | 高宇御峰4号楼房产面积测算 | 合格 | 1、1层入户门厅处，局部走线不正确，导致计算有误，但未导致面积精度超限。（属B类错漏） 2、原始测量数据记录规范性较差，多处数据存在涂改。（属C类错漏） |
| 6 | 四川峰隧科技有限公司 | 丙级 | 攀枝花市仁和区弯庄安置一期老旧小区改造项目现状地形图 | 合格 | 1、部分符号、注记规格与《图式》存在明显差异，如：符号间距、字体类型及大小等。（属B类错漏） 2、加固坎错表示为土质坎。（属C类错漏） 3、个别低压配电箱漏表示。（属C类错漏） |
| 7 | 中地云智慧科技有限公司 | 乙级 | 攀枝花市仁和区农房一体和集体建设用地确权登记颁证工作金江镇斑鸠湾村上村组房产面积测算 | 不合格 | 1、经对22户农房面积内业计算，并与提交房屋成果面积进行比对：13户房屋面积较差超限，占比59.1%。（属A类错漏） 2、外业核查共量测22户农房71条边，经与提交房屋边长成果进行比对：16条边长度较差超限，占比22.5%。（属A类错漏） 3、权利人“莫兴发”房屋：二楼漏计算未封闭阳台面积，但未导致房屋面积超限。（属B类错漏） 4、提交的“宗地草图”中边长量测只进行一次读数，且小数点后取位不统一。（属B类错漏） |
| 8 | 攀枝花市天广测绘有限公司 | 丙级 | 映月台住宅小区2号楼房产面积测算 | 不合格 | 1、楼栋总建筑面积精度超限。（属A类错漏） 2、飘窗未采用实测数据计算面积，导致1-26层户室套内面积超限。（属A类错漏） 3、1-26层储藏室与阳台间隔墙与竣工图不符合，现场该处为高度约1.5米隔断（矮墙）。成果未采用实测数据计算面积，导致该户室套内面积超限。（属A类错漏） 4、1层17~17轴交K~J轴大厅范围计算错。未导致该户室面积超限。（属B类错漏） 5、空调机位区域未采用实测数据计算面积。未导致该户室套内面积超限。（属B类错漏） |