攀枝花市建设项目计容建筑面积

计算规则(2023版)

计容建筑面积指计入容积率的建筑面积，我市中心城区范围内新建、扩建、改建的工业与民用建筑工程全过程的建筑面积计算，除遵守相关国家标准，还应按照本规则执行。

- 建筑室内地平面低于室外地平面（相邻室外场地最低点）的高度超过室内净高的1/2的，该部分为地下建筑。

除地下建筑以外的建筑均为地上建筑。

建设项目规划设计应结合地形，与城市道路标高合理衔接。以不合理堆土形成掩埋的建筑，不视为地下建筑。

第二条  本规则所称容积率是指建设项目计容建筑面积与建设用地面积的比值。表达公式为:

容积率=计容建筑面积÷建设用地面积

容积率计算按照以下规定执行:

- （一）地下建筑不纳入容积率计算；当地下建筑设有采光井(槽)，除用作集中车库、设备用房外，均应纳入容积率计算。

- （二）地上建筑应当纳入容积率计算，但以下地上建筑不纳入容积率计算：

- 1.为本地块住宅服务的：门卫室（单个建筑面积不大于15平方米）、托儿所、物业服务用房、业主委员会议事活动用房、环卫设施（含公厕）；

- 2.高层住宅公共架空空间；

3.地块中保留的文保单位、文物建筑、历史建筑；

4.不依附建筑物、仅用于联系室外地坪不同标高而设置的非经营性用途的自动扶梯、自动人行道、垂直电梯、人行梯道等。

- （三）地上建筑局部被室外地坪掩埋的楼层，均应当纳入容积率计算。其被掩埋外墙长度占该层外墙周长（局部凹凸不计入）比例大于或者等于40%的，用作集中停车库（除机械式停车库外，层高不超过3.9米）和设备用房的除外。

第三条  本规则所称建筑密度是指一定地块内，地上建筑的水平投影总面积占建设用地面积的百分比。

表达公式为:

建筑密度=地上建筑水平投影总面积÷建设用地面积x 100%

（一）地上建筑水平投影总面积为以下部分的水平投影面积之和(叠加部分不重复计算) :

1.四周均未被室外地坪掩埋的地上建筑；

2.局部被室外地坪掩埋的地上建筑，纳入容积率计算部分；

3.包含但不限于各类形式的架空走廊、落地橱窗、有柱雨篷、阳台、檐廊、挑廊等设施水平投影面积；

4.高于室外场地最低点标高1.5米的采光井(槽)。

- （二）项目中保留的文保单位、文物建筑、历史建筑不计入建筑密度。

第四条  居住建筑

(一)住宅建筑层高，大于3.9米，小于等于4.6米的，计容建筑面积按照该层水平投影面积的1.5倍计算;跃层式住宅起居室(厅)，复式住宅起居室(厅)层高为户内通高以及住宅坡屋顶部分除外。

(二)住宅建筑层高，大于4.6米的，小于等于7.0米的，不论层内是否设置隔层，计容建筑面积按照该层水平投影面积的2倍计算;跃层式住宅起居室(厅)，复式住宅起居室(厅)层高为户内通高以及住宅坡屋顶部分除外。

(三)跃层式居住建筑层高大于7.0米，无论层内是否设置隔层，计容建筑面积按照该层水平投影面积的3倍计算;跃层式住宅起居室(厅)，复式住宅起居室(厅)层高为户内通高以及住宅坡屋顶部分除外。其住宅起居室(厅),复式住宅起居室(厅)层高为户内通高以及住宅坡屋顶部分通高部分不超过该层套型建筑面积的30%.

第五条  公共建筑

(一)商业(不含酒店)、办公类建筑不应采用住宅套型式布局，宜采用公共走廊、公共卫生间式布局。采用住宅套型式布局设计的商业(不含酒店)、办公类建筑层高大于3.9米，小于等于4.6米的，计容建筑面积按照该层水平投影面积的2倍计算;大于4.6米的，小于等于7.0米的，不论层内是否设置隔层，计容建筑面积按照该层水平投影面积的3倍计算。

(二)办公建筑、酒店建筑

1.办公建筑、酒店建筑客房区层高大于等于4.9米，不论层内是否设置隔层，计容建筑面积按照该层水平投影面积的2倍计算，建筑公共部分的门厅、大堂、中庭等除外。

2.办公建筑、酒店建筑客房区层高大于等于7.6米，不论层内是否设置隔层，计容建筑面积按照该层水平投影面积的3倍计算，建筑公共部分的门厅、大堂、中庭等除外。

(三)商业用房

1.商业用房层高大于6米，小于等于10米，不论层内是否设置隔层，计容建筑面积按照该层水平投影面积的2倍计算，该建筑公共部分的门厅、大堂、中庭等除外。

2.商业用房层高大于10米，不论层内是否设置隔层，计容建筑面积按照该层水平投影面积的3倍计算，该建筑公共部分的门厅、大堂、中庭等除外。

(四)超市、大型商场、农贸市场等功能集中布置的单一空间达到2000平方米以上的商业用房，以及电影院、体育场馆、展示厅、综合会议厅等有特殊功能需要的建筑层高可以根据功能要求适当提高。

(五)对特殊结构体系、有特殊功能需要的建筑可根据功能要求适当提高层高。

第六条  高层住宅公共架空空间

高层住宅建筑可设置公共架空空间，其架空面积计入总建筑面积，以下情形不纳入容积率计算：

（一）在入口层设置；

（二）架空空间所在单元的楼层内不得布置住宅，用于公共休闲健身空间、绿化、信报箱、快递柜等非经营性用途，可布置物业服务用房、业主委员会议事活动用房、公厕；

（三）架空空间除柱、落地剪力墙外，不得设置任何形式围护结构（作为安全疏散通道所需的防火隔墙除外），与室外环境整体设计，场地平整，视线通透，空间开敞，路径便捷可达；

（四）架空空间层高大于或者等于3.6米。

第七条  每套住宅阳台、凸(飘)窗以及非公共活动空间 (包含但不限于各类形式的入户花园、空中花园、设备平台、花池、馆院、构造板、结构板、抗震板等)的水平投影面积不应大于该套住宅套型总建筑面积的25%，阳台超出部分按照其水平投影面积计入容积率。商业、办公、酒店建筑的每层阳台水平投影面积不应大于该层建筑面积的25%，阳台超出部分按照其水平投影面积计入容积率。

第八条  凸(飘)窗窗台板外边线至建筑外墙面距离大于0.8米，应按照窗台板投影面积计入计容建筑面积。

第九条  工业建筑物层高超过8米时，计容建筑面积按照该层建筑面积的2倍计算。

第十条  物流仓储用地上直接满足物流功能的建筑物，层高超过8米时，计容建筑面积按照该层建筑面积的2倍计算。

附则

第十条 自202x年X月X日起取得国有土地使用权证或土地使用证明文件的应严格按《攀枝花市建设项目计容建筑面积计算规则》(2023版)执行。

第十一条《攀枝花市建设项目计容建筑面积计算规则》(2023版),由攀枝花市自然资源和规划局管理并负责解释。