攀枝花市炳草岗片区（炳一单元）

国土空间详细规划公示说明

一、规划区位置及规划范围

本次详细规划修编范围为炳草岗一单元，位于炳草岗街道，沿金沙江大道中段、攀枝花大道东段布置，北至金沙江南岸、南至攀枝花公园、东至临江路、西至江边街，包含湖光社区、西海岸社区、竹湖园社区、二街坊社区、红星社区、望江街社区、凤凰社区7个社区，规划面积402.82公顷（其中金沙江水域面积44.13公顷）。

二、目标定位

衔接上位规划、相关产业专项规划要求，顺应攀枝花市发展态势，实现“复兴炳草岗”的目标，依托炳一单元现状条件及发展趋势，提出将炳一单元建设为：配套设施完善、文化氛围浓郁、环境优美的城市中心区。结合城市功能转变，将炳一区打造成：集文旅、康养、商住、休闲为一体的历史记忆区。

三、规划结构

规划形成“一带、一轴、一心、四组团”的空间结构。

“一带”为银江湖沿江发展带。

“一轴”为城区产业联动发展轴。

“一心”为城市绿心，围绕攀枝花公园的改造升级，形成片区集娱乐、休闲、消费、运动为一体的城市生态绿心。

“四组团”按功能划分，一是商业服务组团。二是综合服务组团。三是生态休闲组团。四是居住生活组团。

四、用地布局规划

规划城镇建设用地358.69公顷，包括居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业用地、交通运输用地、公用设施用地、绿地与开敞空间用地、特殊用地七大类。

（一）居住用地（07）

规划居住用地共计101.57公顷，占建设用地的28.32%。

其中二类城镇住宅用地100.45公顷，占建设用地的28.01%。城镇社区服务设施用地1.12公顷，占建设用地的0.31%。

（二）公共管理与公共服务设施用地（08）

规划公共管理与公共服务用地36.22公顷，占建设用地的10.1%

其中规划机关团体用地5.31公顷；科研用地4.76公顷；文化用地4.22公顷；教育用地10.57公顷；体育用地8.39公顷；医疗卫生用地2.97公顷。

（三）商业服务业用地（09）

规划商业服务业用地面积43.02公顷，占建设用地的11.99%。其中商业用地32.00公顷、商务金融用地10.74公顷、娱乐用地0.28公顷。

（四）交通运输用地（12）

规划交通运输用地70.1公顷，占建设用地面积的19.54%，其中城镇村道路用地68公顷，交通站场用地2.10公顷。

（五）公用设施用地（13）

规划公用设施用地11.2公顷，占建设用地比例为3.12%。其中，供水用地2.8公顷，排水用地1.64公顷，供电用地0.87公顷，供燃气用地2.4公顷，邮政用地0.85公顷，广播电视设施用地1.39公顷，消防用地0.52公顷，其他公用设施用地0.72公顷。

（六）绿地与开敞空间用地（14）

规划绿地与开敞空间用地面积96.4公顷，占建设用地的26.88%。其中公园绿地87.95公顷，防护绿地4.18公顷，广场用地4.27公顷。

（七）特殊用地（15）

规划特殊用地0.18公顷，占城镇建设用地的0.05%，为现状武警支队用地。

五、道路交通规划

（一）交通系统

规划区内形成形成“5主5次多支”的道路网络体系。

“5主”包括金沙江大道、攀枝花大道、人民街、临江路、规划报社隧道5条主干路；

“5次”即炳草岗大街、花城街（上街、中街、下街）、桃源街、竹雅街、泉福路5条次干路；

“多支”即为凤凰街、榕树街、湖滨路等多条支路。

（二）道路等级

规划道路系统分为主干道、次干道和支路三级。

主干路：金沙江大道、攀枝花大道、人民街、临江路四条主干道保留现状，规划报社隧道依据实际方案落实。

次干路：炳草岗大街、花城街（上街、中街、下街）、泉福路拓宽至18米，双向4车道；规划改扩建桃源街18米，双向4车道，规划打通竹雅街红线宽度16～17米双向4车道。

支路：保留现有支路红线宽度和断面，新建规划一路、规划四路7米双向2车道，新建规划二路、规划三路红线宽度为12米双向2车道，规划提升改造湖山巷等支路。

（三）道路竖向规划

本次规划结合地形、现状道路标高对道路进行竖向设计优化，确定其交叉点高程、坐标、道路纵坡等作为道路设计的参考，道路坡度一般不高于6%，特殊情况下道路坡度不得高于8%。

建设用地统计表

| 代码 | 用地类型 |  | 面积（公顷) | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | 居住用地 |  | 101.57 | 28.32 |
|  | 其中 | 二类城镇住宅用地 | 100.45 | 28.01 |
|  |  | 城镇社区服务设施用地 | 1.12 | 0.31 |
| 08 | 公共管理与公共服务用地 |  | 36.22 | 10.10 |
|  | 其中 | 机关团体用地 | 5.31 | 1.48 |
|  |  | 科研用地 | 4.76 | 1.33 |
|  |  | 文化用地 | 4.22 | 1.18 |
|  |  | 教育用地 | 10.57 | 2.95 |
|  |  | 体育用地 | 8.39 | 2.34 |
|  |  | 医疗卫生用地 | 2.97 | 0.83 |
| 09 | 商业服务业用地 |  | 43.02 | 11.99 |
|  | 其中 | 商业用地 | 32.00 | 8.92 |
|  |  | 商务金融用地 | 10.74 | 2.99 |
|  |  | 娱乐用地 | 0.28 | 0.08 |
| 12 | 交通运输用地 |  | 70.10 | 19.54 |
|  | 其中 | 城镇村道路用地 | 68.00 | 18.96 |
|  |  | 交通场站用地 | 2.10 | 0.59 |
| 13 | 公用设施用地 |  | 11.20 | 3.12 |
|  | 其中 | 供水用地 | 2.80 | 0.78 |
|  |  | 排水用地 | 1.64 | 0.46 |
|  |  | 供电用地 | 0.87 | 0.24 |
|  |  | 供燃气用地 | 2.40 | 0.67 |
|  |  | 邮政用地 | 0.85 | 0.24 |
|  |  | 广播电视设施用地 | 1.39 | 0.39 |
|  |  | 消防用地 | 0.52 | 0.14 |
|  |  | 其他公用设施用地 | 0.72 | 0.20 |
| 14 | 绿地与开敞空间用地 |  | 96.40 | 26.88 |
|  | 其中 | 公园绿地 | 87.95 | 24.52 |
|  |  | 防护绿地 | 4.18 | 1.17 |
|  |  | 广场用地 | 4.27 | 1.19 |
| 15 | 特殊用地 |  | 0.18 | 0.05 |
|  | 其中 | 军事设施用地 | 0.18 | 0.05 |
| 建设用地面积 |  |  | 358.69 | 100.00 |